CPCHAND.DOC

*

Quand un plus grand ce met au service d'un plus petit...

*

_____

Intro

~~~~~

Sous Windows, charger ce texte avec avec Write puis choisir 'convertir'.

CpcHand v0.2(c)97 - Driver Disques virtuels pour ordinateurs Amstrad CPC.

CpcHand est un programme qui permet de:

- Transformer le PC en lecteur de diquettes virtuelles pour ordinateur

Amstrad CPC.

*

____________________________________________

* Commandes  partir de l'interprteur Dos *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Syntaxe:CpcHand [Lecteur:][Rpertoire] fichier.DSK

*

__________

* Divers *

~~~~~~~~~~

- CpcHand fonctionne sur les ordinateurs quips de procresseurs 386 ou plus.

- Le chargement du Cpc par le son n'est effectif que si un gestionnaire de

mmoire EMS est install.

*

___________________

* Shma du cordon *

Ct                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                       Ct

PC                  *Pour la connexion imprimante*                  CPC

SUB-D 25 broches mle          *PRN*    Connect.encartable 2*17 broches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GND    19           ------------------------------- 19              GND

BUSY   11           <------------------------------ 1           -STROBE

-ACK   10           <------------------------------ 8                D6

PE     12           <------------------------------ 7                D5

SELECT 13           <------------------------------ 6                D4

-ERROR 15           <------------------------------ 5                D3

D0      2           ------------------------------> 11             BUSY

*Pour la connexion son*

Jack sortie HP (SpkOut)        *SON*                 Din 5 broches mle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GND                 ------------------------------- 2               GND

Hp A ou B           ------------------------------> 4 donnes entrantes

*

____________

* Adresses *

~~~~~~~~~~~~

Cordon 80frs port compris chez: L.E.I

46,Bd Chezy

35000 RENNES

FRANCE

Contact internet:   http://home.aol.com/SLei777

Contact minitel:    3614 CHEZ*LEI

*

______________

* Programmes *

~~~~~~~~~~~~~~

(Dernires versions livres avec le cordon.)

CpcKey v0.3(c)97 (free) - Driver clavier pour ordinateurs Amstrad CPC.

CpcKey est un programme qui permet de:

- Commander un ordinateur Amstrad CPC  partir du clavier PC.

- Automatiser, Enregistrer, Rejouer squences de jeux etc...

- Modifier la mmoire du CPC ou poker en cours de jeu.

- Echanger des fichiers de texte ou de donnes entre les deux ordinateurs.

CpcKey est compatible avec:

- de nombreux programmes CPC.

- les fichiers au format Intel hex.

- le cordon CpcEmu.