Тестирование Pentium III,
первый раунд

Очередное событие в компьютерном мире. которого
все с интересом ждали, произошло в назначенный срок.
26 февраля компания Intel представила свою новую
разработку - процессор Pentium III. ранее известный
под звучным именем Katmai. Упас же появилась
возможность испытать новые процессоры с тактовы-

ми частотами 450 и 500 MHz. а также протестиро-
вать две первые готовые системы с Pentium 111 от двух
ведущих украинских производителей ПК.

Процессор Pentium III (или, как его почтительно называют,
Пентиум Третий) изготовляется по 0, 25-микронной техноло-
гии и, подобно своему предшественнику Pentium II, содер-
жит 32 KB кэша L1 и 512 KB кэша L2. Он рассчитан на работу
на частоте шины 100 MHz, кэш второго уровня работает на
половине тактовой частоты. Если не учитывать более высо-
кую частоту процессора
(500 MHz по сравнению с
450 MHz, максимальными
для Pentium II), то един-
ственным новшеством в
Pentium III является под-
держка набора из 70
новых инструкций SSE —
Streaming SIMD Extensions.
Эти инструкции являются,
по сути, расширением на-
бора ММХ с той лишь
разницей, что последние

ускоряют работу с целочисленными данными, тогда как SSE-
команды предназначены для обработки чисел с плавающей
запятой. Кроме арифметических операций над веществен-
ными числами, набор SSE включает команды эффективного
управления кэш-памятью для обеспечения непрерывного по-
тока обработки данных (откуда и название нового набора
инструкций). В дополнение в Pentium III несколько улучшены
алгоритмы работы с оперативной и кэш-памятью, что не-
сколько повышает быстродействие процессора.

ПРИСМОТРИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Что же нужно для того, чтобы воспользоваться всеми пре-
имуществами SSE-технологии? Естественно, максимальный эф-
фект будет достигнут, если весь набор ПО поддерживает ин-
струкции SSE — само приложение, а также драйверы и ис-
пользуемые API (например, в случае ЗD-графики — это
драйвер видеокарты и соответствующий графический API).
Кроме того, поддержку SSE-инструкций должна обеспечивать
сама операционная система. В настоящее время только
Windows 98 имеет такую поддержку, для других ОС готовят-
ся или уже выпущены соответствующие дополнения. Под-
держка SSE включена в DirectX 6.1, в котором новые инструк-
ции Pentium III применяются для операций с трехмерными
объектами. Естественно, разработка приложений с использо-
ванием SSE в очередной раз усложнится (как это было ранее
с ММХ и 3DNow!), поскольку от разработчиков вновь потре-
буется написание нескольких параллельных блоков кода с

учетом наличия/отсутствия поддержки процессором конкрет-
ного набора расширенных инструкций.

Pentium III должен поддерживаться большинством мате-
ринских плат, рассчитанных на работу с Pentium II и Celeron.
Единственным требованием станет, скорее всего, прошивка
новой версии BIOS, которая могла бы корректно идентифи-
цировать процессор. Иначе процессор Pentium III 500 MHz
может просто распознаваться как Pentium II 500 MHz, что мы
и наблюдали в тестах до обновления BIOS.

Как и у Celeron (Mendocino), коэффициент умножения ча-
стоты в P-III жестко фиксирован, и при его неправильной
установке система, вероятнее всего, не запустится. Исключе-
ние могут составить некоторые новые материнские платы,
которые для любого установленного в Slot 1 процессора при-
нудительно определяют коэффициент умножения независи-
мо от того, какое значение выставлено с помощью перемы-
чек. Поэтому наличие подобной платы — некая дополнитель-
ная защита от разгона любого процессора, даже Pentium II, у
которого коэффициент только ограничен сверху.

Тестировать быстродействие Pentium III можно на двух клас-
сах задач - с помощью обычных приложений и используя
ПО, оптимизированное с учетом появившихся в новом про-
цессоре инструкций. Начнем, естественно, с первого класса
приложений.

ЕСЛИ ЭТО ПРОСТО СОФТ...

...т. е. программы, не подозревающие о существовании ин-
струкций SSE, то быстродействие Pentium III должно опреде-
ляться, в основном, тактовой частотой процессора. Прирост в
этом случае по сравнению с Pentium II не должен быть боль-
шим.

Мы провели испытания процессоров Pentium III 450 и
500 MHz вместе с тремя образцами Pentium II (350, 400 и
450 MHz). В дополнение был взят Celeron 300A PPGA как
представитель другого класса процессоров Intel, с вчетве-
ро меньшим, по сравнению с P-II/P-III, объемом 12-кэша,
который работает на частоте ядра. Чтобы поставить все
процессоры в равные условия, для Celeron А пришлось
установить нестандартный режим 100 х 4,5. Тестовая сис-
тема состояла из материнской платы ASUS P2B-F (чипсет
Intel 440BX), 128 MB РСЮО-памяти (64 MB для тестов офис-
ных приложений), видеокарты ASUS AGP-V340QTNT/TV с
16 MB SDRAM-памяти (чипсет NVidia Riva TNT), жесткого
диска Maxtor DiamondMax 3,4 GB и звуковой карты на чип-
сете Yamaha OPL3. Испытания проводились в среде Win-
dows 98 с установленным DirectX 6.1, для видеокарты ис-
пользовалась бета-версия драйвера, оптимизированного
с учетом набора инструкций SSE.

Хотя разница в тактовых частотах между P-III 450 и 500 MHz
составляет 11%, при выполнении бизнес-приложений выиг-
рыш быстродействия оказывается существенно меньшим -
остальные подсистемы ПК просто не успевают за быстрым
процессором. Значительный выигрыш получается только при
выполнении чисто расчетных задач, не требующих боль-
шой загрузки памяти и дисковой подсистемы. Так, напри-
мер, при рендеринге трехмерной сцены в Вгусе 3D система

Офисные приложения

Рендеринг в Вгусе 3D

Quake 2 massive1 .dm2 (OpenGL)

Pentium III    Pentium 11
450         450

Pentium II     Celeron
500          450

•800*600*16

Pentium II    Pentium II
400         350

•1024*768*16

с Pentium III 500 MHz справилась с задачей почти на 13%
быстрее, чем такая же система с P-II-450 Процессор Pentium III
450 MHz в этом случае оказался производительнее своего
младшего собрата с такой же частотой примерно на 1,5% -
разница символическая, но асе же свидетельствующая о

наличии некоторой оптимизации выполнения обычных ин-
струкции в Pentium III

Вполне ожидаемая картина наблюдается в Зd-играх. Про
изводительность CPU уже достаточно давно обогнала воз
можности массовых видеокарт, поэтому топ-процессоры, по
сравнению со своими предшественниками, почти или сов
сем не дают увеличения быстродействия в играх. Причем
предел на больших экранных разрешениях наступает значи-
тельно раньше, чем на малых Иными словами, если сравни
вать показатели быстродействия, например, в том же Quake 2
при разрешениях порядка 1024 х 768, то максимальная ско
рость достигается на частотах процессора 300-350 MHz (ска
зывается предельный fillrate видеокарты - скорость запол-
нения пикселами), а для режима 640 х 480 показатели про-
должают расти до 500 процессорных мегагерц и выше
Напрашивается парадоксальный вывод для игрового приме
нения мощные чипы есть смысл покупать только для игры на
низких разрешениях Последует ли кто то такой рекоменда-
ции? Вряд ли.

Таким образом, традиционные приложения при работе на
Pentium III 500 MHz получают выигрыш только от более
высокой тактовой частоты При этом во многих приложе-
ниях выигрыш быстродействия большей частью «съедает
ся» сравнительно низкой пропускной способностью прочих
подсистем компьютера

Несколько иная картина наблюдается,

ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПТИМИЗИРОВАНЫ...

т. е. могут тем или иным образом использовать набор
инструкций SSE. В соответствии со своими масштабами Intel
активно поработала с разработчиками, и набор оптимизиро
ванного ПО, готового в финальных или бета версиях к выхо-
ду Pentium III, достаточно велик В этот список входят игры,
приложения для обработки графики и мультимедиа, распоз
навания речи, воспроизведения DVD и многое другое Пол-
ный список доступен на Web-сайте Intel, а отметить можно
следующие продукты Adobe Photo Deluxe (Business и Home
Edition) и plug-in для Photoshop 5.0, Flash 30 Player, Cosmo
Player 211, CyberMax PowerDVD Player, Microsoft SQL Server 70
и Office 2000 Ну а игр насчитывается несколько десятков

Выпущен также тест MultimediaMark 99, способный исполь-
зовать инструкции SSE Тест состоит из четырех частей — ко

MultimediaMark 99

дирование MPEG-1 видео, его воспроизведение, обработка
2d-графики и выполнение звуковых эффектов. На диаграм-
ме приведены результаты по MultimediaMark 99 для всех
протестированных процессоров. Как видим, даже без уве-
личения тактовой частоты Pentium III 450 MHz оказался поч-
ти на 30% производительнее, чем P-II-450. А для Pentium III
500 MHz разница составила 40%. Что ж, если реальные
приложения будут обеспечивать такое же эффективное ис-
пользование новых инструкций Pentium III, то у SSE боль-
шое будущее.

Одна из готовящихся к выходу игр, оптимизированных под
SSE, — Dispatched от Rage Software. На сегодняшний день
существует демо-версия игры, которая позволяет определять
быстродействие системы, «на ходу» переключаясь между ис-
пользованием SSE-инструкций и обычных команд работы с
плавающей точкой. Графика в игре богатая, а игровые пер-
сонажи проработаны достаточно детально (для тех, кому это
что-то говорит, приведем цифры: игровые сцены состоят из
55—60 тыс. полигонов и содержат порой до двадцати цвет-
ных источников света). По полученным с помощью Dispatched
Demo цифрам также можно судить о возможностях Pentium III:

в зависимости от разрешения при использовании инструк-
ций SSE прирост быстродействия составлял от 30% (640 х
х 480) до 55% (1024 х 768). Аналогичные результаты полу-
чаются и в новой игре Iron Strategy разработки российской
фирмы Nikita — на системе с Pentium III скорость возрастает
почти на 30%.

Есть ли смысл покупать очень дорогой Pentium III для игро-
вого применения — вопрос спорный. Однако на примере игры
видно, что если разработчики программ действительно под-
держат новую технологию Intel, то это будет означать ощути-
мое увеличение производительности систем без существен-
ного повышения тактовой частоты процессора.

ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИИ

Вместе с испытаниями новых процессоров у нас была воз-
можность опробовать в деле две первые системы на Penti-
um III, изготовленные украинскими сборщиками. Компании
MDM-Service и «Квазар-Микро» представили свои компью-
теры, являющиеся прототипами серийных моделей.

В ПК e.verest производства MDM-Service установлены Pentium III
500 MHz, достаточно новая материнская плата Intel SE440BX-2.
Компьютер оснащен 64 MB памяти РС100, EIDE жестким дис-
ком IBM Deskstar 16GP емкостью 6,4 GB, AGP-видео картой
ASUS V3400TNT с 16 MB SDRAM (чипсет NVidia Riva TNT) и
звуковой картой PCI. CD-ROM производства ASUS имеет
максимальную скорость чтения 50х (об этой модели мы
писали в прошлом номере «Компьютерного Обозрения»).
Вся «начинка» помещена в легко разбираемый АТХ-корпус,

оснащенный дополнительной
кнопкой Sleep (для перевода
ПК в «спящий» режим). На
компьютере была предуста-
новлена Windows NT 4.0.

ПК Advantis XA компании
«Квазар-Микро» представля-
ет собой мощную систему,
также оснащенную Pentium III
500 MHz и имеющую 128 MB
РСЮО-памяти и объемный
жесткий диск WD Expert ем-
костью 18 GB (диск размечен
одним разделом FAT32). Ма-
теринская плата Intel SE440BX-2 другой модификации ос-
нащена интегрированным PCI-аудио, тем самым все слоты
PCI остаются свободными. В компьютере установлена AGP-
видеокарта ATI Xpert 128 с 16 MB памяти, драйверы оп-
тимизированы с учетом использования набора инструк-
ций SSE. Конфигурацию довершает Збх CD-ROM от Philips.
На процессоре прикреплен
большой игольчатый радиа-
тор без вентилятора, а ох-
лаждение выполняется пото-
ком воздуха, идущим из бло-
ка питания. Система проста
в обслуживании, легко сни-
мающийся кожух корпуса
открывает удобный доступ ко
всем компонентам. В качест-
ве операционной системы
используется Windows 98.

В испытаниях оба ПК на
Pentium III показали резуль-
таты, очень близкие к полу-
ченным на нашей тестовой системе. Эти компьютеры отли-
чаются как аппаратной конфигурацией, так и установлен-
ными ОС, поэтому результаты их сравнительных испытаний
мы не приводим. Такие ПК сейчас представляют собой верх-
ний эшелон производительности для десктопов, а к момен-
ту выхода статьи начнется серийное производство подоб-
ных моделей.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Новый процессор Pentium III неплохо подойдет для исполь-
зования в мощных десктопах, рабочих станциях и неболь-
ших серверах. Причем наиболее целесообразным видится
его применение именно в производительных рабочих стан-
циях, оснащенных SSE-оптимизированным ПО. Ведь для на-
стольных офисно-домашних ПК существует недорогой и до-
статочно производительный Celeron, с которым новому
Pentium III будет тяжело сравниться по соотношению цена/
возможности. А в классе серверов новые возможности Pentium III
вряд ли будут по-настоящему востребованы, поскольку ори-
ентированы на несколько иные задачи. Кроме того, в насто-
ящее время доля приложений, которым необходима макси-
мальная на сегодня производительность процессоров для ПК
(читай: процессоров Intel), не так уж велика. Поэтому не сто-
ит ожидать в ближайшее время появления сверхбольшого
спроса на системы с «Pentium III Inside». И как бы там ни
было, но до появления большого количества законченных
программных продуктов с поддержкой SSE пройдет еще не

один месяц. А в наших условиях это, как известно, довольно долгий срок.

Да, и еще одно Как это всегда бывает, с выходом новых продуктов их предшественники имеют свойство дешеветь.
   Этого следует ожидать и сейчас — цены на Pentium II должны ощутимо снизиться Поэтому можно обнадежить тех, кому недостаточно производительности верхних моделей Celeron очень скоро системы на Pentium II (Втором, не Третьем) станут более доступны.