FileAttach utility  ver 1.0

(C) 1992,93  Andy Elkin

Syntax:

ATTACH [kluce] nazov_suboru adresa [od_koho komu]

ATTACH [kluce] nazov_suboru @zoznam_adries [od_koho komu]

ATTACH [kluce] @subor

Pole <nazov_suboru> je povinne a musi obsahovat meno suboru, ktore

moze byt aj nejednoznacne, t.j. su povolene '*' aj '?' podla pravidiel

MS-DOS. Priklad:

file2sen.zip       - odosle sa prislusny subor z vybraneho adresara

file??.*           - odoslu sa vsetky subory vyhovujuce tejto maske

c:\files\file*.zip - explicitne uvedeny adresar

Polia <od_koho> a <komu> nie su povinne, ale ak su uvedene, dosadi ich

program do 'From: ' a 'To: ' sprievodneho listu. Inak sa pole 'To: ' naplni

retazcom 'SysOp' a udaj do pola 'From: ' sa vyberie z T-MAIL.CTL. Priklady:

attach c:\games\*.* 5030/1 Andy_Elkin Dmitry_Klimenkov

Pri vkladani mena do sprievodneho listu budu znaky '_' nahradene medzerou.

Vyuzitie utility ATTACH bez T-mail:

1. sposob:

Musime definovat premennu DOS ENVIRONMENT s menom T-mail, napr.:

SET T-MAIL=C:\TOOLS\

a do adresara urceneho tymto prikazom umiestnit subor T-MAIL.CTL s obsahom:

SysOp       Andy Elkin         ; Meno systemoveho operatora

Address     5030/15            ; adresa nasho uzla

Mail_In     c:\t-m\netmail\    ; adresar, kde ma mailer subory .MSG

2. sposob:

Urcime premenne DOS ENVIRONMENT s menami ADDRESS a MAIL, napriklad:

set ADDRESS=2:5030/15.99

set MAIL=c:\t-m\netmail\

* Poznamka: znak '\' (backslash, spatne lomitko) na konci je povinny.

---

Namety a pripomienky odosielajte prosim autorovi na adresu:

Andy Elkin 2:5030/15@fidonet

Andy Elkin 2:5030/100@fidonet

elk@tek.spb.su

St. Petersburg, Russia, 1992,93